كلية .الفنون التطبيقية                                                                        الفرقة :..... الرابعة ..................

قسم............الملابس الجاهزة                                                           زمن الامتحان:..........................

امتحان نهاية الفصل الدراسى....الثانى 2017/2018....                                 درجة الامتحان :....90 درجة

تعليمات الإختبار:أجب عن العدد المطلوب من الأسئلة فقط حرصاً على الوقت – اترك الكتب والمذكرات والأوراق خارج قاعة الامتحان – لاتصطحب جهاز المحمول معك إلى داخل قاعة الامتحان

اجابة السؤال الاول   : أكتب ماتعرفة عن (15 درجة )

- مواصفات ترابيزة الطباعة

منضدة الطباعة :

ويوجد نوع من المناضد المستعملة في الطباعة وهي مغطاة بطبقة من اللباد وطبقة من المشمع ويثبت عليها القماش بواسطة تغطيه المنضدة بمحلول الصمغ العربي الذائب المخفف بطريقة متساوية خفيفة وقبل جفافها بفرد فوقها القماش المطلوب طباعته ثم يكوى القماش ويفرد فيلتصق فوق المنضدة المستعملة وبذلك تجرى عليه عملية الطباعة.

1 منضدة الطباعة الخشبية.

2 طبقة من قماش الدمور.

3 طبقة سمكية من اللباد.

4 سدادات جانبية وطبقة من الدمور يمكن تغييرها.

5 القماش المطلوب طباعته.

- طريقة العقد والربط

تعتبر هذه الطريقة من أقدم الطرق  المتبعة في زخرفة المنسوجات للحصول على تأثيرات لونية جميلة. وعرفت بداية في بلاد الشرق الأقصى.

وتعتبر طريقة العقد والربط إحدى طرق الطباعة اليدوية التي تعتمد على أسلوب المناعة حيث تعتمد هذه الطريقة على إحداث المناعة عن طريق ربط الأقمشة المراد زخرفتها بخيوط عازلة للصبغة، ثم صباغة المنسوج بالطريقة الملائمة لإحداث التأثيرات المطلوبة. وتمتاز هذه الطريقة بصفة أساسية بعدم تكرار ومطابقة التأثير الناتج إذ يصعب الحصول على نفس التأثير مرة أخرى فتقدم في كل معالجة حسا جديداً.

وتشتهر هذه الطريقة بالحصول على أشكال محددة مثل الخطوط المستقيمة والخطوط المنحية والزجزاج والمربعات والمستطيلات والدوائر هذا بالإضافة إلى إعطائها تأثيرات عشوائية بالغة الإبهار والجمال، هذا بجانب إمكانية هذه الطريقة لحدوث تأثيرات أخرى ناجمة عن استخدام طرق أخرى لإحداث المناعة (Resist) مثل الحياكة والسراجه وهي عملية فنية ذات اتجاه ابتكاري تعطي زخارف لونية حول التصميم.

المواد والأدوات المستخدمة في هذه الطريقة:

قماش : قطن أو حرير أو ألياف صناعية مثل البولى أستر.

صبغات: يتم اختيار الصبغة الملائمة لنوع القماش المراد صباغته. بيكارات وأكواب وملاعق للمعايرة.

أوعيه: استلي ستيل – خزف مطلي – بلاستيك. حبل (دوبار وسيزال)

كيفية  إجراء هذه الطريقة:

- يتم تجهيز القماش وذلك بإبتلاله في الماء وذلك لسهوله صباغة وبالطبع يكون.

- ربط بالطيات المختلفة على حسب الشكل المراد حدوثه سواء كان منتظم أو عشوائي.

- تعجن الصبغة في قليل من الماء الدافئ.

- نحضر وعاء معدني ونضع به كمية من الماء وذلك فوق موقد من النار. ملاحظة تحسب كمية الماء على حسب طول القماش ودرجة عمق لون الصبغة (فاتح أم داكن) فمصلا إذا كان القماش طوله متر يوضع ماء من متر ونصف إلى ثلاثه أمتار وهكذا.

- تضاف كمية الصبغة النشطة المعجنة إلى الإناء المعدني ويتم التقليب. (كمية الصبغة على حسب عمق اللون المراد صباغته وعلى حسب نوع القماش أيضا وتكون عموما من 10 : 30جم/ لتر).

- يوضح القماش المبلل والمربط  إلى داخل الإناء (محلول الصباغة) ويتم التقليب لمدة 1: 3 دقيقة.

- نرفع القماش ي اتجاه رأس ثم يضاف معلقة ملح طعام مذابة في كوب من الماء إلى محلول الصبغة ثم نوضع القماش مرة أخرى في محلول الصباغة.

- نرفع القماش مرة أخرى ونضيف نفس كمية الملح السابقة إلى المحلول مع التقليب ثم نضع القماش.

- نرفع القماش من اتجاه رأس أيضا ويتم إضافة كربونات الصوديوم أو بيكربونات الصوديوم (كقلوي) إلى محلول الصبغة (معلقة صغيرة أيضا) وهي مذابة في كوب من الماء ثم نضع القماش مرة أخرى إلى محلول الصباغة.

- نكرر الخطوة الأخيرة مرة أخرى.

- نرفع القماش في النهاية ونصفيه على ورق الجرائد لأنه يسمح بامتصاص الصبغات الزائدة من الأقمشة القطنية.

- ثم يوضع القماش المبلل في كيس من البلاستيك محكم الغلق لمدة 24 ساعة.

تخزين وذلك للحصول على صبغات متجانسة Pad batck على القماش، والحصول أيضاً على صبغات  أكثر عمقاُ، ثم تشطف الأقمشة المصبوغة بالماء لإزالة الصبغة الزائدة وتفك الربطات وتترك لتجف. وتكرر عملية الطي والربط على حسب عدد الألوان المراد صباغته.

فائدة ملح الطعام NaCL أنه يتأين في الماء أي يذوب في الماء وبالتالي تكون الشحنة الموجبة على عنصر الصوديوم والشحنة السالبة على الكلور ومن المعروف أن معظم الصبغات النشطة والمباشرة سالبة الشحنة، وأيضا الخامات القطنية سالبة الشحنة فيعمل هنا الصوديوم على تعادل الألياف القطنية وبالتالي يسهل من صباغة القطن بالصبغات النشطة  أو المباشرة .

أما القلوي فيقوم بتأين أكبر قدر ممكن من مجموعات الهيدروكسيل الموجودة في السيليلوز وبالتالي يساعد على تفاعل الصبغة النشطة مع القطن.

أما بالنسبة لحمام التثبيت والشطف:-

عندما يكتمل تطبيق الصبغة على القماش المربوط يسمح للسائل الزائد بالامتصاص خلال طبقات من ورق الجرائد المفرودة على منضدة العمل. بعد ذلك توضع حزمة القماش في كيس بلاستيك محكم الغلق لمدة 24 -48 ساعة في حرارة الجو العادية أو أعلى. ويوصى بالوقت الأطول للألوان الأكثر دكانة. وعندما  يفتح الكيس البلاستيك تنقع حزمة القماش في ماء بارد أولاً ثم في ماء ساخن للتخلص من الصبغة الزائدة. ويمكن إزالة الأربطة والحزم والكلبسات أثناء وجود القماش في حمام الشطف.

بعد الشطف يعصر القماش لطرد الماء ويترك القماش ليجف على سطح مستو.

يجب ملاحظة أن اختيار نوع الصبغة يتم على حسب نوع القماش المستخدم فمثلا لو كان القماش قطن فإنه يصبغ بصبغات مثل المباشرة أو النشطة، الحرير يصبغ بصبغات النشطة والحامضية، البولي أستر يصبغ بالصبغات المشتتة.

كما يراعي أيضا اختيار نوع الدوبار أو الحبال أو الأساتل على نوعيه وقوة القماش المراد صباغته.

بالنسبة لوقت الصباغة غير متساوي في جميع أنواع الصبغات فبعض الصبغات تصبح في وقت من 3 -10 دقائق وهناك أنواع أخرى تحتاج إلى وقت أكبر من ذلك بكثير على حسب نوعيه القماش والصبغة وأيضا على حسب درجة عمق اللون المطلوبة.

كما يمكن الحصول على الألوان التكميلية وذلك يتم بطي وربط المنسوج بالشكل المطلوب. ثم إجراء عملية الصباغة باللون الفاتح وليكن الأصفر، ثم يتم ربط أجزاء جديدة منه ويتم صباغته باللون الغامق وليكن باللون الأحمر، ثم يربط القماش في أجزاء أخرى من المنسوج ويتم صباغته باللون النهائي وليكن الأزرق، فنحصل بعد فك الرباط على ألوان بدرجاتها تبدأ من الأصفر، والبرتقالي، والأحمر، والأخضر، والبني، الأزرق الغامض وذلك نتيجة تداخل الألوان مع بعضها البعض.

- مكونات عجينة الطباعة

أي عجينة طباعة يدخل في مكوناتها بعض من المواد الآتية:-

| 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- | الصبغات المذيبات القلويات المواد المختزلة المواد المؤكسدة المتخنات مواد البلل مواد تمنع حدوث رغاوي مواد الانتفاخ الأحماض المياه | Dyestuffs Solvents Alkali’s Reducing agents Oxidizing agents Thickeners Wetting agents Defoaming agents Swelling agents Acids Water |
| --- | --- | --- |
| 12- | المواد المساعدة | Auxiliaries |

أي عجينة طباعة لا تخلو مكونتها بعض من المواد السابقة الذكر هذا بالإضافة إلي بعض المواد التي قد تضاف إلي عجينة الطباعة بغرض تحسين بعض خواصها مثل     ( مواد تنعيم – مقاومة التجعد – مقاومة الكرمشة ...الخ).

السؤال الثانى : قارن فى جدول بين   ( 20 درجات )

- عملية الطباعة والصباغة

| وجه المقارنة | الطباعة | الصباغة |
| --- | --- | --- |
| تعريف | الطباعة ما هي إلا صباغة موضـوعية في مـكان محدد علي حسب التصميم المراد طباعته وذلك بتصميمات وأشكال معينه مختلفة بلون واحد أو بعدة ألوان بحسب الرسومات المراد طباعتها على جميع أنواع الخامات والأقمشة سواء كانت طبيعية (مثل القطن – الصوف – الكتان ) أو صناعية ( مثل البولى أستر - البولى أكريلك) أو مخلوطه ( مثل قطن \ بولى أستر – صوف \اكريلك ) | الصباغة عى عملية غمر للاقمشة المراد صباغتها وتتم لجميع الخامات |
| الوسط | الوسط فمثلا الوسط الطباعي عبارة عن عجينة. أو معجون طباعه الذى يتكون أساسا من المواد المتخنه والصبغه والماء والمواد المساعده | في حالة الصباغة يكون الوسط سائل ( ماء أو محلول ) |
| حالة المواد المضافة | أي مـادة تضاف الي عجينة الطباعة تضاف في صورة محلول | فهى تضاف اى مادة فى صورة مسحوق أو في صورة محـلـول |
| الصبغات | الصبغات التى تستخدم فى الطباعه تكون درجة نشاطها أقل ما يمكن | الصبغات التى تستخدم فى الصباغة تكون درجة نشاطها اعلى ما يمكن |
| الخامات | جميع الاقمشه المراد طباعتها يجب أن تتم عليها بعض العمليات التحضيريه الاوليه قبل طباعتها أو صباغتها وذلك تبعا لنوع القماش فالقطن على سبيل المثال يجب أن تجرى عليه بعض العمليات التحضيريه مثل حرق الوبره – أزالة البوش – الغليه- التبييض – المرسره ). | جميع الاقمشه المراد صباغتها يجب أن تتم عليها بعض العمليات التحضيريه الاوليه قبل طباعتها أو صباغتها وذلك تبعا لنوع القماش فالقطن على سبيل المثال يجب أن تجرى عليه بعض العمليات التحضيريه مثل حرق الوبره – أزالة البوش – الغليه- التبييض – المرسره ). |
|  | يمكن الطباعة على أرضيات فاتحة أو داكنة | تكون الصباغة على أرضيات فاتحة فقط (يصعب الصباغة على أرضيات داكنة). |

- الطباعة  بالنفث الحبرى والطباعة بالشبلونات مع ذكر المميزات والعيوب

| الطباعة بالشبلونات | الطباعة بالنفث الحبرى |
| --- | --- |
| تعتبر طريقة ملوثة للبيئة | تعتبر طريقة صديقة للبيئة |
| تعتمد على الـMashies | تعتمد على Nozzles |
| هناك قيود في مساحة التصميم | ليس هناك قيود في مساحة التصميم |
| هناك هوالك في اللون والألوان المساعدة | ليس هناك هوالك في اللون أو المواد المساعدة |
| تحتاج إلى حيز كبير | لا تحتاج إلى حيز كبير |
| لابد من وجود مطبخ ألوان أو معمل ألوان | لا تحتاج إلى مطبخ للألوان |
| هناك مضيعة للوقت وهوالك | No Paste No Waste |
| لا تحتاج إلى معالجة قبل عملية الطباعة | تحتاج إلى معالجة قبل عملية الطباعة |
| تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة | تحتاج إلى شخص واحد |
| تحتاج إلى حرير وفصل ألوان | لا تحتاج إلى حرير أو خشب أو فصل ألوان |
| طريقة أصعب إلى حد ما | طريقة مرنه وسهلة |
| لا يمكن تعديل التصميم في أي وقت | يمكن تعديل التصميم في أي وقت وبسهولة ويسر |
| يعتبر مجال محدود لإبداع المصممين | تعتبر مجال لإبداع المصممين وإبتكارهم |
| يمكن طباعة عدد معين | يمكن طباعة عدد لا نهائي من الألوان |
| اقتصادية في الإنتاج الكم الكبير | غير اقتصادية في الإنتاج الكم الكبير |

- مميزات وعيوب الطباعة بالانتقال الحرارى

- إجراء جميع مراحل الطباعة على الجاف (Cpmpletely Dry System) فجميع العمليات المصاحبة لطرق الطباعة التقليدية تجرى عليها عمليات التثبيت إما بالتبخير أو التحميص ثم الغسيل وأخيراً التجفيف – وجميع هذه المراحل لا تجرى على الأقمشة المطبوعة بالانتقال الحراري، ولذلك فهذه الطريقة اقتصادية في تشغيلها نظراً لتوفير الطاقة والمياه والكيماويات والمواد المساعدة.

- انخفاض تكلفة الطباعة لتوفير الأيدي العاملة وخاصة المدربة منها وعدم الحاجة إلى معامل لتحضير الصبغات وإجراء التجارب.

- انخفاض نسبة العيوب للأقمشة المطبوعة (Low Misprinte Fabric) فهذه النسبة تقل عن (2%) من إجمالي الإنتاج خاصة العيوب الناتجة من خلط الألوان.

- زيادة الإنتاج نتيجة استمرار الطباعة وعدم توقف الماكينة أثناء التشغيل.

- ارتفاع جودة المنتج ويتضح ذلك من زهاء الطباعات وطباعة جميع أنواع التصميمات مهما كانت معقدة وصعبة التنفيذ.

- طباعة الخامات بكافة صورها سواء كانت أقمشة أو ملابس جاهزة أو قطع منفصلة ومعدة للتفصيل وذلك باستخدام ماكينات الطباعة المسطحه و إمكانية الطباعة على أي جزء من القماش أو على الوجهين.

- طباعة الأقمشة ذات النوعيات الرديئة والتي بها عيوب بكفاءة عالية.

- انخفاض الزمن اللازم لعملية الطباعة.

- المساحة التي تشغلها ماكينات الطباعة بالانتقال الحراري صغيرة جداً (خاصة إذا ما قورنت بماكينات الطباعة المختلفة الأخرى).

- الطباعة بالانتقال الحراري طريقة صديقة للبيئة حيث أتى عوادم أو تلوث.

عيوب الطباعة بطريقة الانتقال الحراري:

- طريقة الألياف الصناعية فقط (وذلك قديماً) أما الآن فيمكن طباعة جميع أنواع الأقمشة سواء كانت طبيعية أو صناعية.

- ارتفاع سعر الورق المستخدم في الطباعة الانتقال  الحراري نتيجة المعالجات الخاصة التي تجرى عليه لتجهيزه للطباعة وأيضاً بعد الطباعة.

- عدم إمكانية استخدام الورق مرة أخرى بعد الانتهاء من الطباعة.

- التقيد بطباعة أقمشة ذات عرض معين ويتوقف ذلك على عرض الورق المستخدم، وبهذا لا يتم طباعة الأقمشة ذات العرض الكبير لعدم توافر الورق المطبوع المناسب لذلك.

- عدم إمكانية إجراء تعديلات سواء على التصميمات أو الألوان على الورق المطبوع أثناء الطباعة – وعلى الرغم من أن هذه التصميمات والألوان لا يتاح لها فرصة الاختيار إلا أنها غالية الثمن.

- استخدام ماكينات لطباعة الورق اللازم للطباعة بالانتقال الحراري مما يساعد على ارتفاع تكلفة المنتج.

- عدم تغلغل الصبغات بداخل العيرات بالقدر الكافي يجعل ثبات الطباعات لمعظم عوامل الثبات المختلفة ضعيفاً.

- تغير ملمس الأقمشة حيث يصبح أكثر نعومة (لفقد التجعدات المتواجدة بالسطح) مما يعطيها الملمس الزجاجي (Glassy Handle).

السؤال الثالث : برهن على صحة العبارة التالية ( 20 درجات )

المتخن دور هام فى عملية الطباعة بالشبلونات

- تعمل المتخنات كحامل للون والمواد الكيميائية وكل مكونات عجينة الطباعة.

- تعطي المتخنات طباعات ملتصقة وموزعة على نسق واحد.

- يجب أن يكون لها من المرونة elasticity ومن اللزوجة viscosity ومن التماسك      consistency ما يجعلها تتغلغل داخل الألياف والالتصاق بها  Penetration of the prints and Thickness .

- الحصول علي طباعات حادة دقيقة prints of sharp out lines أي المحافظة على حدود الرسم

- تعمل على عدم هجرة اللون من الأماكن المطبوعة أو إلى الأماكن المطبوعة المجاورة

- تعمل المتخنات كغرويات واقية في تأخير التفاعلات الغير مرغوبة فيها للمواد الموجودة في عجينة الطباعة بنسبة عالية التركيز

- سهولة ذوبانها و بالتالي سهولة تحضيره في الماء حتى يمكن إزالتها من الأقمشة.

- عدم تفاعلها مع الصبغات المختلفة

- السعر المناسب والغير مكلف .

- توجد ثلاث اساليب مختلفة للطباعة

أساليب الطباعة المختلفة Styles of printing

| - الطباعة المباشرة | Direct style printing |
| --- | --- |
| - الطباعة بالإزالة ( بيضاء وملونة ) | - Discharge style printing |
| - الطباعة بالمناعة ( بيضاء وملونة ) | - Resist style printing |

أولا : الطباعة المباشرة

طباعة        تجفيف          تثبيت         غسيل        تجفيف

Printig             Drying             Fixation              Washing off        Drying

بالنسبة لعملية التثبيت ( Fixation ) فهي تنقسم إلى قسمين بالنسبة للأقمشة  القطنية بالصبغات النشطة ( Reactive dye )  التثبيت بالتبخير ( Steaming ) والتثبيت بطريقة التثبيت الحراري ( Thermo fixation )

يعتبر أسلوب الطباعه المباشره من أكثر أساليب الطباعه استخداما وأوسعها أنتشارا حيث يظهر التصميم مباشرة بالالوان المراد طباعتها بها بعد عملية الطباعة وذلك عن طريق طرق الطباعة المختلفه كما سبق ذكره

ثانيا : الطباعة بالإزالة Discharge style printing

صباغة    تجفيف       طباعة بالإزالة       تجفيف      تثبيت       غسيل     تجفيف

Dyeing (padding)       Drying        Discharge printing        Drying          Steaming      Washing off          Drying

يعتمد أسلوب الطباعة بالإزالة على طباعة الأقمشة الملونة بألوان فاتحة مثل الأبيض أو الأصفر على أرضيات داكنة، حيث يتم صباغة الأقمشة أولاً بالألوان المطلوبة الغامقة والتي لها القدرة على الإزالة ثم تتم بعد ذلك عملية الطباعة بمواد كيميائية تعمل على إزالة اللون المصبوغ وذلك على حسب التصميم المراد طباعته.

ثالثا : الطباعة بالمناعة       Resist style printing

طباعة        تجفيف     غمـر     تثبيت         غسيل         تجفيف

Printing         Drying          padding           Fixation

Washing off          Drying

- تعتبر أسلوب الطباعة بالمناعة عكس أسلوب الطباعة بالإزالة: حيث يطبع القماش أولاً بمواد تمنع من دخول الصبغة أو اللون في المناطق المراد طباعتها ثم تجرى بعد ذلك صباغة وبالتالي نحصل على قماش مصبوغ فيما عدا أماكن التي تم طباعتها قبل ذلك (مثل الربط والعقد والباتيك).

- الطباعة بالانتقال الحرارى  تتم على خطوتين

الخطوة الأولى:

تتضمن طباعة ألوان التصميم على الورقة وذلك بطريقة الورق التقليدية وخاصة باستخدام صبغات مشتتة Disperse Dyes.

الخطوة الثانية:

تتضمن انتقال التصميم من الورقة إلى القماش على ماكينات الطباعة بالانتقال الحراري عند درجة حرارة أعلى من 180 – 220ه مئوية وفي زمن قدرة من 10: 25 ثانية.

وفي هذه الطريقة تتلامس ورقة الطباعة مع القماش تحت ضغط ودرجات حرارة عالية حيث تتسامى الصبغات.

وفي هذه الحالة تتشرب الأقمشة الصبغات وينقل التصميم كلياً إليها

السؤال الرابع  : طرق طباعة المنسوجات

طرق طباعة المنسوجات

| Traditional Method (hand printing method ) | طباعة يدوية تقليدية | 1 |
| --- | --- | --- |
| Semi automatic printing | طباعة نصف أتوماتيكية | 2 |
| Fully automatic printing | طباعة أتوماتيكية | 3 |

أولا الطباعة اليدوية Hand printing method

تنقسم هذه الطريقة إلى ثلاث طرق مختلفة وهى كما يلى:

| 1. معزول ومكشوف | مثل أ- العقد والربط ب- الباتيك | Tie and dye Batick |
| --- | --- | --- |
| 2. بارز ومنخفض | مثل أ- البصمة ب- اللينو | Finger print Lino |
| 3. مفتوح ومغلق | مثل أ- الأستنسل ب- الشابلونات الحريرية | Stencil Silk screen printing |

ثانيا:- الطباعة النصف اوتوماتيكية   Semi automatic printing

مثل: 	أ. الطباعة النصف اوتوماتيكية بالشابلونات المسطحة

Semi automatic flat screen printing

ب- الطباعة بالانتقال الحراري Transfer printing

ثالثا:- الطباعة الاتوماتيكية   Fully automatic printing

الطباعة بالشابلونات الدائرية    Rotary screen printing

الطباعة بالشابلونات المسطحة    Flat screen printing

الطباعة بالاسطوانات النحاسية   Roller printing

الطباعة بالانتقال الحراري     Transfer printing

الطباعه بالقوالب        Mechanical block Printing

الطباعة بالنفث الحبري ( الطباعة الرقمية)

السؤال الخامس   : اكمل     (20 درجة )

1-   الطباعة المباشرة  من أكثر أساليب الطباعه استخداما وأوسعها أنتشارا حيث يظهر التصميم مباشرة بالالوان المراد طباعتها بها بعد عملية الطباعة وذلك عن طريق طرق الطباعة المختلفه كما سبق ذكره

2......طريقة العقد والربط ..........تعتبر هذه الطريقة من أقدم الطرق  المتبعة في زخرفة المنسوجات للحصول على تأثيرات لونية جميلة. وعرفت بداية في بلاد الشرق الأقصى.

3 -يعتبر أسلوب الطباعة . الاستنسل .....هو الطريقة إلي تتوسط عمليات الرسم المباشر على النسيج وعمليات طباعة الأقمشة الأخرى.

4- تعتبر الطباعة  ..بالقوالب..  إحدى طرق الطباعة اليدوية  والتي تعتمد على فكرة البارز والمنخفض.

5  ..الاستنسل..... أحد أساليب الطباعة اليدوية التي تعتمد على تفريغ المساحات المرغوب طباعتها في مادة دقيقة عازلة مما يسمح بالتحكم في المناطق المطبوعة التي تنفذ مناه المواد الملونة .

- الطباعة بالنفث الحبرى   وهي عبارة عن حقن من خلال صمامات لقذف قطرات صغيرة الحجم من الصبغه على القماش في نقطة زمنيه معينة.

- تعمل   ....المتخنات......حامل للون والمواد الكيميائية وكل مكونات عجينة الطباعة.

- يعتمد أسلوب الطباعة بالإزالة على طباعة . على طباعة الأقمشة الملونة بألوان فاتحة مثل الأبيض أو الأصفر على أرضيات داكنة، حيث يتم صباغة الأقمشة أولاً بالألوان المطلوبة الغامقة والتي لها القدرة على الإزالة ثم تتم بعد ذلك عملية الطباعة بمواد كيميائية تعمل على إزالة اللون المصبوغ وذلك على حسب التصميم المراد طباعته

من مميزات الطباعة بالانتقال الحرارى  انخفاض تكلفة الطباعة، انخفاض نسبة العيوب للأقمشة المطبوعة ، زيادة الإنتاج نتيجة استمرار الطباعة وعدم توقف الماكينة أثناء التشغيل.

ارتفاع جودة المنتج ويتضح ذلك من زهاء الطباعات وطباعة جميع أنواع التصميمات مهما كانت معقدة وصعبة التنفيذ.

طباعة الخامات بكافة صورها سواء كانت أقمشة أو ملابس جاهزة أو قطع منفصلة ومعدة للتفصيل وذلك باستخدام ماكينات الطباعة المسطحه و إمكانية الطباعة على أي جزء من القماش أو على الوجهين.

- . الطباعة بالانتقال الحرارى ........... هى طريقة طباعة صديقة للبيئة